Итак как собрать двухрежимную прошивку, всё довольно просто.

Первый вариант это склеить два разных фулл дампа свой и тюнинг, для этого используем прогу ALMI ссылка будет внизу, либо вручную в HEX редакторе закидываем одну прошивку в конец другой и сохраняем, размер склеенной прошивки должен быть ровно в два раза больше.

При этом варианте переключение в движении не всегда корректно может заглохнуть, т.к. базовый софт разный.

Так же при этом варианте если есть EWS надо будет прописать родной ISN в дамп тюнинга, т.к. базовые софты разные а ISN хранится в базовом софте, за исключением MS41 где он в калибровках но тут он отключается либо прогой есть видео на канале как отключить EWS2, либо вручную вбив FF в область ISN.

Второй вариант это берем родной фулл выкидываем с него калибровки и вставляем за место них тюнингованные калибры, потом сохраняем полученную прошивку, не забываем проверить контрольную сумму с помощью программы которую я выкладывал в группу, по сути мы в ручную сделали то что делает MPPS, KESS итд через розетку OBD, теперь точно так же как в первом варианте склеиваем получившуюся прошивку со стоком с помощью проги или вручную.

При этом варианте переключение в движении возможно без проблем т.к. базовый софт один а разные только калибровки.

Так же ISN тоже остаётся т.к. базовый софт мы не меняем.